宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目竣工环境保护验收意见

2018年07月15日，根据宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目竣工环境保护验收监测报告表并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格按照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- 建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点：宿松县程岭乡龙安村；

性质：新建；

规模：产品符合GB11968-2006规定的05～07级砌块要求，产量为30万m3 /年；

工程组成与建设内容：产品符合GB11968-2006规定的05～07级砌块要求，产量为30万m3 /年的主体工程、辅助工程、公用工程、储运工程和环保工程。

（二）建设过程及环保审批情况

安庆市环境保护科学研究所于2014年7月编制完成该项目环境影响报告表《宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目》，宿松县环境保护局于2015年9月23日完成审批文号为松环建[2015]48号。

该项目从立项至调试过程中没有环境投诉以及违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目总投资约为8400万元，其中环保投资为200万元，环保投资2.38%。

（四）验收范围

验收范围为产品符合GB11968-2006规定的05～07级砌块要求，产量为30万m3 /年的主体工程、环保工程、辅助及配套公用工程。

- 环境保护设施建设情况

（一）废水

项目在运行过程中无工艺废水排放，只有少量的生活污水，水质复杂程度简单。主要污染物为COD、NH3-N。项目产生的生活废水经化粪池后用于农田灌溉

（二）废气

项目废气主要有：生物质锅炉烟气、石灰破碎粉尘、干式球磨机粉尘、石灰粉和水泥输送系统粉尘、石灰粉仓和水泥料仓粉尘、堆场扬尘等。锅炉废气采取布袋除尘措施对锅炉烟尘进行处理。处理后通过17m高排气筒进行排放。

生产工艺中破碎、球磨、输送环节产生的粉尘分别通过布袋除尘进行处理收集，不外排，以此降低粉尘对周围环节的影响。对于无组织粉尘，企业在堆场设置洒水装置，降低扬尘对周边环境的影响。

（三）噪声

项目噪声主要是设备噪声，来源为搅拌机、打浆机、料浆球磨机、干式球磨机、颚式破碎机、铝粉搅拌机、浇注搅拌机、渣浆泵螺旋给料机等项目设备放置在车间内，利用厂区建筑物隔声，对生产设备采取了有效的吸声、减震、降噪等措施。在厂区内合理的加强了绿化带的建设。

（四）固体废物

该项目的固体废物为项目切割边角料、废砌块、收集的粉尘、脱硫石膏、生物质颗粒燃烧后的灰以及生活垃圾。生活垃圾统一由环卫部门进行清运处理；一般工业固废：包括项目切割边角料、废砌块、收集的粉尘和脱硫石膏，设置暂存点，统一收集回用于生产。生物质颗粒燃烧后的灰收集后进行外售

。

- 环境保护设施调试效果

1）、废气部分：2018年5月11日-12日验收监测期间，本项目厂界下风向3个点位的颗粒物的最高值符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织监控浓度限值要求。锅炉废气中烟尘、氮氧化物、二氧化硫排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤标准限值

验收期间无组织废气和锅炉废气达标排放。

2）、厂界噪声：2018年5月11日-12日验收监测期间，厂界N1、N2、N3、N4监测

点位的两天的昼间厂界噪声最大值为58.3（A），夜间厂界噪声最大值为47.6dB（A），符合《工业企业厂界噪声环境排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准要求。

验收期间噪声达标排放。

四、验收结论

综上所述，根据实际现场踏勘情况，此次验收范围为宿松县佳和建材有限公司年产30万立方米加气混凝土砌块项目项目在建设过程中执行了建设项目环境管理制度，进行了环境影响评价，批复文件齐全，环境影响报告表提出的措施及其批复要求得到了较好的落实，执行了环境保护“三同时”制度。对已经采取的各类污染物治理措施有效。验收工作组认为该项目基本满足竣工环境保护验收的要求，项目竣工环境保护验收合格。

五、验收人员信息

验收参加人员的单位及人员名单、验收负责人（建设单位）、验收人员包括人员的姓名、单位、电话见附件

宿松县佳和建材有限公司

2018年07月18日